Rodinné domy v Dubči

Standardy

Základy		Železobetonová základová konstrukce + ztracené bednění

Svislé konstrukce	Obvodové	Heluz Family 30 cm 2 in 1 Dryfix (Heluz Family 25 cm 2 in 1 Dryfix)

(pálená cihla plněná polystyrenem lepená na pěnu)

Mezi domy	Heluz UNI 25 cm Dryfix + EPS 5 cm

(pálená cihla lepená na pěnu + mezi domy polystyren sloužící jako zvuková a tepelná izolace)

Příčky	Heluz 17,5 cm Dryfix a Heluz 11,5 cm Dryfix,

Přizdívky Ytong 10 cm, 7,5 cm, SDK

Stropy	Přízemí	Železobetonové předpjaté panely Spiroll

Podkroví	Dřevěné sbíjené vazníky

Světlá výška	Přízemí	260 cm

Podkroví	253 cm (žádné zkosené stropy)

Podhledy	Přízemí	Sádrokartonové podhledy - celoplošné stěrkování 	v kvalitě Q3

Podkroví	Protipožární sádrokartonové podhledy - celoplošné 		stěrkování v kvalitě Q3

Střecha	Nosná konstrukce z dřevěných sbíjených vazníků, střešní plášť falcovaný plech Satjam Rapid DeLuxe TOPMAT antracit

Schodiště	Železobetonová nosná konstrukce, povrch shodný s povrchem podlah v obytných místnostech

Omítky	Vnější	Nad rámec požadované tepelné izolace (polystaren již v cihlách) osazen fasádní polystyren Grey Wall tl. 5 cm lepený celoplošně – bezkotevní systém (eliminace případných tepelných ztrát)	s tenkovrstvou probarvenou fasádní omítkou AquaBalance se samočistícím efektem

Vnitřní	Sádrové stříkané omítky

Okna	Plastové profily VEKA SOFTLINE tl. 7,6 cm s izolačním trojsklem, zevnitř bílá, zvenku antracit, HS posuvný bezprahový portál z obývacího pokoje, vnitřní parapety bílé DTD, venkovní plechové parapety v barvě antracit

Na WC a v koupelně mléčné sklo pro zajištění denního světla a zároveň soukromí

Na všech oknech připraveny kastlíky, vodící lišty a elektroinstalace pro montáž venkovních žaluzií

Dveře	Vstupní	Plastové plné bezpečnostní vstupní dveře	, zevnitř bílé a klika, zvenku antracit a madlo, součástí vstupního portálu je pevná prosklená část s mléčným sklem (izolační trojsklo) pro zajištění denního světla a zároveň soukromí

Vnitřní	Plné bílé výška 210 cm, bezfalcové / posuvné, magnetický zámek (vyjma posuvných dveří), kování černé rozetové

Dlažby	Keramická rektifikovaná dlažba v koupelně, na WC a v zádveří formát 60x120 cm a v technické místnosti formát 60x60 cm

Obklady	Keramický rektifikovaný obklad formát 60x120 cm v koupelně a na WC až do stropu

Zařizovací 	Vana	Volně stojící rohová akrylátová vana 170 x 70 cm

předměty	WC	Nádržka do lehké stěny k WC Grohe Rapid s černým tlačítkem

WC mísa se sedátkem softclose závěsná bílá s vírovým oplachem (snadné čištění)

Ostatní		Černé matné baterie, ve sprchovém koutě podomítková baterie včetně hlavové i ruční sprchy a odtokového žlábku, u každého WC bidetová sprška, velké zrcadlo zapuštěné do obkladu, zásuvka 230 V v blízkosti umyvadla pro použití drobných elektrospotřebičů (elektrický kartáček/fén/holicí strojek,…), samostatné osvětlení nad zrcadlem, otopný žebřík napojen na podlahové vytápění + termostatická elektrická hlavice (možnost vytápět či sušit ručníky i v létě, když netopí tepelné čerpadlo)

Malby	Bílá barva Primalex Polar

Podlaha	Konstrukce přízemí	Tepelná izolace EPS tl. 150 mm, systémové 	desky podlahového vytápění 30 mm, betonový 	potěr 60 mm

Konstrukce patro	Kročejová izolace EPS tl. 50 mm, systémové 	desky podlahového vytápění 30 mm, betonový 	potěr 60 mm

Podlahové krytiny	V obytných místnostech, na chodbách, schodišti a v komoře vinylová podlaha click-clack

V koupelně, na WC, v zádveří a technické místnosti keramická dlažba (formát 60x120 cm a 60x60 cm)

Vytápění	Tepelné čerpadlo Daikin vzduch-voda (výkon 8 kW) s funkcí chlazení a velmi tichou venkovní jednotkou. Integrovaný zásobník TUV o objemu 230l. V celém domě podlahové vytápění. V koupelně umístěn otopný žebřík napojen na podlahové vytápění + termostatická elektrická hlavice (možnost vytápět či sušit ručníky i v létě, když netopí tepelné čerpadlo)

Součástí domu je zděný komín Schiedel UNI 180 včetně přívodu vzduchu z exteriéru -  v obývacím pokoji možnost umístit krb či krbová kamna

Elektro	Zásuvky, vypínače Schneider Electric Unica Studio antracit, pro svítidla připraveny vývody

V každé obytné místnosti datové kabely

Kabelová příprava 380V a 230V pro případný ostrůvek v kuchyni

Elektrorozvody pro případnou montáž venkovních žaluzií

Dvojsazbový elektroměr, hlavní jistič 3x32A

Příprava pro montáž FVE na střechu

Příprava pro nabíječku na elektromobil

Příprava optického kabelu z pilíře do domovního rozvaděče

Vzduchotechnika	WC v patře	Ventilátor s doběhem ovládaný vypínačem u dveří

Kuchyň	Příprava odtahu z digestoře na střechu

Vodoinstalace	Rozvody vody		Plastové potrubí PPR

Rozvody kanalizace	Plastové potrubí HT a KG

2x venkovní nezámrzný ventil Kemper (zahrada a parkovací místa)

Venkovní úpravy	Oplocení pozemku - poplastované svařované panely s ocelovými sloupky v barvě antracit

Terén pozemku srovnán

Parkování	Na pozemku zpevněná 2 parkovací místa ze zatravňovací zámkové dlažby

Retenční jímka	Na pozemku osazena retenční jímka o objemu 3 m2

Půdní prostor	V domě je k dispozici půdní prostor o velikosti 22 m2